MSDS的说明

MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书, 又称为材料安全系数表。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。

化学品安全说明书（Material Safety Data Sheet），国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS，是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。是一份关于危险化学品的燃、爆性能，毒性和环境危害，以及安全使用、泄漏应急救护处置、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。是传递化学品危害信息的重要文件。

在欧洲国家，材料安全技术/数据说明书MSDS也被称为安全技术/数据说明书 SDS(Safety Data sheet)。 国际标准化组织 （ISO）11014采用SDS术语，然而美国、加拿大，澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。

MSDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件。它提供化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。MSDS可由生产厂家按照相关规则自行编写。但为了保证报告的准确规范性，可向专业机构申请编制。

MSDS简要说明了一种化学品对人类健康和环境的危害性并提供如何安全搬运、贮存和使用该化学品的信息。作为提供给用户的一项服务，生产企业应随化学商品向用户提供安全说明书，使用户明了化学品的有关危害，使用时能主动进行防护，起到减少职业危害和预防化学事故的作用。目前美国、日本、欧盟等发达国家已经普遍建立并实行了MSDS制度，要求危险化学品的生产厂家在销售、运输或出口其产品时，同时提供一份该产品的安全说明书。

MSDS的目标是迅速、广泛地将关键性的化学产品安全数据信息传递给用户，特别是面临紧急情况的人，避免他们受到化学产品的潜在危害。 MSDS化学产品安全数据信息包括：化学产品与公司标识符；化合物信息或组成成分；正确使用或误用该化学产品时可能出现的危害人体健康的症状及有危害物标识；紧急处理说明和医生处方；化学产品防火指导，包括产品燃点、爆炸极限值以及适用的灭火材料；为使偶然泄漏造成的危害降低到最小程度应采取的措施；安全装卸与储存的措施；减少工人接触产品以及自我保护的装置和措施；化学产品的物理和化学属性；改变化学产品稳定性以及与其他物质发生反应的条件；化学物质及其化合物的毒性信息；化学物质的生态信息，包括物质对动植物及环境可能造成的影响；对该物质的处理建议；基本的运输分类信息；与该物质相关的法规的附加说明；其他信息。

获得MSDS的途径

一，厂家自己编制，通过查询化学/化工等相关公司的MSDS报告数据库获得MSDS报告

通常正规的化学/化工公司都会花费相当的精力来维持与本公司经营相关物料的MSDS数据库，原料的MSDS通常由供应商处获得，但是产品的MSDS一般由公司自己编制。当然不是每个公司都可以自行编制msds，DuPont, Rohm and Haas, BASF等公司都维护着一个很大的MSDS数据库。另外，大家会观察到一个现象，那就是对于同样一个产品，比如苯乙烯(Styrene, ST)会有好几个版本的MSDS，并且每个版本的都不一样，之所以会有这样的现象是因为ST是一种基础化工原料，不止是一家公司生产，而是有很多公司生产（比如BASF, Dow Chemicals, Atofina等），自然每个公司生产的原料成份配比等其他数据都不尽然一致，所以出现了很多版本的MSDS。如果你遇到这样的状况，可以互相验证。一般情况，大公司的MSDS是比较可靠的。当然了在查阅MSDS的时候，万一发现常识性的错误，可以纠正下。

二，可以向专业的第三方机构申请MSDS编制。当然第三方机构的MSDS并不见得权威和正确

三，网络上也有比较专业的MSDS数据库

专业MSDS数据库的主要功能是集合各家企业发布的MSDS数据，把相关数据集合到一起，通过一个搜索程序，为查询msds的企业或个人提供服务。这些专业数据库有的需要付费服务。一般网络上免费的是不可靠或者不全面的，您可能无法通过海关或者船公司进出口

四，向您的供货商索取相关产品的MSDS

对于出售产品工厂来说，提供MSDS就像提供产品的使用说明书，某种程度上可以说是他们的义务。所以你也可以向供货商索要.

MSDS的作用(为什么要做MSDS?)

化学品安全说明书作为传递产品安全信息的最基础的技术文件，其主要作用体现在：

1. 提供有关化学品的危害信息，保护化学产品使用者

2. 确保安全操作，为制订危险化学品安全操作规程提供技术信息

3. 提供有助于紧急救助和事故应急处理的技术信息

4. 指导化学品的安全生产、安全流通和安全使用

5. 是化学品登记管理的重要基础和信息来源

MSDS的内容

世界各国无论是国内贸易还是国际贸易，卖方都必须提供产品说明性的法律文件。由于各个国家，甚至美国各个州的化学品管理及贸易的法律文件不一样，有的每个月都有变动，所以如果提供的MSDS不正确或者信息不完全，将面临法律责任追究。因此MSDS的编写质量是衡量一个公司实力、形象以及管理水平的一个重要标志。

- 符合美国OSHA要求的MSDS

第一项：制造商和联系方法

第二项：危险化学品组分

第三项：理化特性

第四项：燃烧与爆炸数据

第五项：反应活性数据

第六项：健康危害数据

第七项：安全操作和使用方法

第八项：防护方法

2. 符合加拿大WHMIS要求的MSDS应具备以下内容　第一项：产品名称和制造商信息

第二项：危险化学品组分

第三项：物理特性

第四项：消防或燃爆数据

第五项：反应活性数据

第六项：毒理学特性

第七项：预防措施

第八项：急救方法

第九项：编制信息

- 美国标准协会

ANSI以及国际标准机构ISO建议实行的MSDS内容

第一项：化学品名称和制造商信息

第二项：化学组成信息

第三项：危害信息

第四项：急救措施

第五项：消防措施

第六项：泄露应急处理

第七项：操作和储存

第八项：接触控制和个人防护措施

第九项：理化特性

第十项：稳定性和反应活性

第十一项：毒理学信息

第十二项：生态学信息

第十三项：废弃处置

第十四项：运输信息

第十五项：法规信息

第十六项：其他信息

- 我国GB/T 16483-2008

我国为同国际标准eqvISO11014-1:1994(E)接轨也制定了相关的标准GB/T16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》，规定msds要有十六部分的内容

1 化学品及企业标识（chemical product and company identification）

主要标明化学品名称、生产企业名称、地址、邮编、电话、应急电话、传真和电子邮件地址等信息。

2 成分/组成信息（composition/information on ingredients)

标明该化学品是纯化学品还是混合物。纯化学品，应给出其化学品名称或商品名和通用名。混合物，应给出危害性组分的浓度或浓度范围。无论是纯化学品还是混合物，如果其中包含有害性组分，则应给出化学文摘索引登记号（CAS号）。

3 危险性概述（haxards summarizing)

简要概述本化学品最重要的危害和效应，主要包括：危害类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆危险等信息。

4 急救措施（first-aid measures)

指作业人员意外的受到伤害时，所需采取的现场自救或互救的简要处理方法，包括：眼睛接触、皮肤接触、吸入、食入的急救措施。

5 消防措施（fire-fighting measures）

主要表示化学品的物理和化学特殊危险性，适合灭火介质，不合适的灭火介质以及消防人员个体防护等方面的信息，包括：

危险特性、灭火介质和方法，灭火注意事项等。

6 泄露应急处理（accidental release measures)

指化学品泄露后现场可采用的简单有效的应急措施、注意事项和消除方法，包括：应急行动、应急人员防护、环保措施、消除方法等内容。

7 操作处置与储存（handling and storage)

主要是指化学品操作处置和安全储存方面的信息资料，包括：操作处置作业中的安全注意事项、安全储存条件和注意事项。

8 接触控制/个体防护（exposure controls/personal protection)

在生产、操作处置、搬运和使用化学品的作业过程中，为保护作业人员免受化学品危害而采取的防护方法和手段。包括：

最高容许浓度、工程控制、呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护、手防护、其他防护要求。

9 理化特性（physical and chemical properties）

主要描述化学品的外观及理化性质等方面的信息，包括：

外观与性状、ph值、沸点、熔点、相对密度（水=1）、相对蒸气密度（空气=1）、饱和蒸气压、燃烧热、临界温度、临界压力、辛醇/水分配系数、闪点、引燃温度、爆炸极限、溶解性、主要用途和其他一些特殊理化性质。

10 稳定性和反应性（stability and reactivity)

主要叙述化学品的稳定性和反应活性方面的信息，包括：稳定性、禁配物、应避免接触的条件、聚合危害、分解产物。

11 毒理学资料（toxicological information）

提供化学品的毒理学信息，包括：不同接触方式的急性毒性（LD50、LD50）、刺激性、致敏性、亚急性和慢性毒性，致突变性、致畸性、致癌性等。

12 生态学资料（ecological information）

主要陈述化学品的环境生态效应、行为和转归，包括：生物效应（如LD50、LD50）、生物降解性、生物富集、环境迁移及其他有害的环境影响等。

13 废弃处置（disposal）

是指对被化学品污染的包装和无使用价值的化学品的安全处理方法，包括废弃处置方法和注意事项。

14 运输信息（transport information)

主要是指国内、国际化学品包装、运输的要求及运输规定的分类和编号，包括：危险货物编号、包装类别、包装标志、包装方法、UN编号及运输注意事项等。

15 法规信息（regulatory information）

主要是化学品管理方面的法律条款和标准。

16 其他信息（other information）

主要提供其他对安全有重要意义的信息，包括：参考文献、填表时间、填表部门、数据审核单位等。

化学品安全技术说明书填写指南

A1 化学品及企业标识（chemical product and company identification)

A1.1 化学品中文名 填写学名，俗名或产品名称[A]。

A1.2 化学品英文名 填写学名，俗名或产品名称[A]。

A1.3 生产企业名称 填写化学品生产企业的中英文全名[A]。

A1.4 地址 填写化学品生产企业的详细地址[A]。

A1.5 邮编 填写化学品生产企业的邮政编码[A]。

A1.6 传真号码 填写化学品生产企业的传真号码[A]。

A1.7 企业应急电话 填写紧急事态下拨打的化学品生产企业的应急电话号码[A]。

A1.8 电子邮件地址 填写化学品生产企业的电子邮件地址[C]。

A1.9 技术说明书编码 填写产品安全技术说明书编码[A]。

A1.10 生效日期 填写该安全技术说明书编印或修订的日期[A]。

A1.11 国家应急电话 填写紧急事态下拨打的国家化学事故应急电话号码、消防应急电话号码[A]。

A2 成分/组成信息（composition/information on ingredients）

A2.1 主要成分

a)混合物 填写主要危险组分及其含量或含量范围。

b)纯品 填写有害组分的品名和浓度范围。

A2.2 CAS号 填写该化学品中有害组分的化学文摘索引登记号。

A3 危险性概述（hazards summarizing）

A3.1 危险性类别 按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》规定填写。

A3.2 侵入途径 化学物质侵入机体引起伤害的途径，如吸入、食入、皮肤接触。

A3.3 健康危害 填写毒物中毒典型临床表现，包括主要靶器官、急性中毒、慢性中毒的症状及表现和致癌性等。

A3.4 环境危害 简要描述化学品在一定浓度时对各种生物造成的危害及其造成危害的程度。

A3.5 燃爆危险 简要概述化学品在空气中遇明火、高温或氧化剂接触时能引起的危害。

A4 急救措施（first-aid measures)

指现场作业人员意外地受到化学品伤害时所需采取的自救和互救的简要处理方法。 A4.1 皮肤接触

a)剧毒品 立即脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医。

b)中等毒品 脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医。

c)有害品 脱去污染的衣着，按所推荐的介质冲洗皮肤。

d)腐蚀品 按所推荐的介质冲洗。若有灼伤，就医。

A4.2 眼睛接触

a)剧毒品 立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15min。就医。

b)中等毒品 立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15min。就医。

c)有害品 提起眼睑，用大量清水冲洗眼睛

d)腐蚀品 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

A4.3 吸入

a)剧毒品、中等毒品、有害品 迅速撤离现场到空气新鲜处；如呼吸停止，进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧（如有适当的解毒剂，立即服用）。

b)腐蚀品 立即脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。就医。

A4.4 食入

a)剧毒品 立即就医。

b)中等毒品 立即就医。

c)有害品 立即就医。

d)腐蚀品 立即就医。

A5 消防措施（fire-fighting measures）

A5.1 危险特性 主要填写遇明火、高温、氧化剂等可能产生的危害，遇水、酸、碱和一些活性物质的反应性，以及氧化性、腐蚀性等。

A5.2 有害燃烧产物 填写燃烧后的产物，如有害气体。

A5.3 灭火方法 填写灭火的方法和灭火剂。对不同类别的化学品要根据其性能和状态，选用合适的灭火介质。

A5.4 灭火注意事项及措施

a)消防员的个体防护 填写应选用的防护服，如全身消防防护服、防火防毒服、消防防护靴、正压自给式呼吸器等；

b)禁止使用的灭火剂 填写应禁止使用的灭火剂，如禁止用水、二氧化碳、干粉、泡沫、砂土等。

A6 泄露应急处理（accidental release measures）

A6.1 应急处理 可参考下列层次填写：

a)迅速报警、疏散有关人员、隔离污染区；疏散人员的多少和隔离污染区的大小，根据泄露量和泄露物的毒性大小具体而定。

b)切断电源 对于易燃、易爆泄露物在清除之前必须切断火源。

c)应急处理人员防护 泄露作为一种紧急事态，防护要求比较严格。

d)注意事项 有些物质不能直接接触，有些物质可喷水雾减少挥发，有的则不能喷水，有些物质则需要冷却防震，这都要针对具体物质和泄露现场进行选择。

e)消除方法 根据化学品的物态（气、液、固）及其危险性（燃爆特性、毒性）和环保要求给出具体的消除方法。

f)设备器材 给出应急处理时所需的设备、器材名称。

A7 操作处置与储存（handling and storage）

A7.1 操作注意事项 指对化学品操作过程中的安全注意要点和个体防护。

A7.2 储存注意事项 参考下列层次填写。储存的基本条件和要求&Otilde; 储存限量&Otilde; 注意事项&Otilde; 禁配物&Otilde; 防火防爆要求&Otilde; 分装注意事项。

A8 接触控制/个体防护（exposure controls/personal protection）

A8.1 最高容许浓度 以国家颁布的卫生标准为依据填写，若国家尚无标准，可参考国外有关标准，用(mg/m3)表示。

A8.2 监测方法 填写车间空气中有害物质的监测方法。

A8.3 工程控制 主要填写生产过程中的密闭和通风等防护和隔离措施，不特指工业生产过程的自动化控制。

A8.4 呼吸系统防护 防止有害物质从呼吸系统进入体内的防护用品，主要考虑以下三方面因素，即作业环境、毒物从呼吸系统进入体内的危害程度和防护用品的防护能力，推荐选用空气呼吸器、自给式呼吸器、氧气呼吸器、过滤式防毒面具（半、全面罩）防尘口罩等。

A8.5 眼睛防护 保护眼睛免受毒物侵害的面具。主要推荐选用安全面罩、安全防护眼镜、化学安全防护眼镜、安全护目镜、安全防护面罩。

A8.6身体防护 避免皮肤受到损害所作的防护。根据毒物毒性、接触的浓度大小选择：面罩式胶布防毒衣、连衣式胶布防毒衣、橡胶工作服、防毒物渗透工作服、透气型放毒服、一般工作防毒服。

A8.7 手防护 主要选用防护手套、橡胶手套、乳胶手套、耐酸碱手套、防化学品手套、皮肤防护膜等。

A8.8 其他防护 主要填写作业人员的个人卫生要求、现场注意事项、毒物的监测和定期体验情况[C]。

A9 理化特性（physical and chemical properties）

A9.1 产品的外观与性状 主要是常温常压下物质的颜色、气味和存在状态[A]。

A9.2 PH值 填写PH值。

A9.3 熔点 填写常温常压下的数值，特殊条件的数值应标出技术条件。

A9.4 沸点 填写常温常压的沸点值，特殊条件下得到的数值，应标出技术条件，在沸腾之前升华值或分解值应加以说明并标注出技术条件。

A9.5 相对密度 （水=1）填写20℃时物质的密度与4℃时水的密度比值。

A9.6 相对蒸气密度（空气=1）填写0℃时物质的蒸气密度与空气密度的比值。

A9.7 饱和蒸气压 一定温度下，于真空容器中纯净液体与蒸气达到平衡时的压力，用（kPa）表示，并标明温度[C]。

A9.8 燃烧热 1摩尔物质完全燃烧时产生的热量，用（kJ/mol）表示[C]。

A9.9 临界温度（℃）加压后使气体液体时所允许的最高温度，用（℃）表示[C]。

A9.10 临界压力 在临界温度时使气体液体所需要的最小压力，用（MPa）表示[C]。

A9.11 辛醇/水分配系数 是用来预计一种化学品在土壤中的吸附性、生物吸收、辛脂性储存和生物富集的重要参数。当一种化学品溶解在辛醇/水的混合物中时，该化学品在辛醇和水中浓度的比值称为分配系数，通常以10为底的对数形式（Log pow）表示。

A9.12 闪点 在指定的条件下，试样被加热到它的蒸气与空气混合气接触火焰时，能产生闪燃的最低温度，填写时注明开杯或闭杯值。

A9.13 引燃温度（自燃温度） 是指在常温常压下，加热一个容器内的可燃气体与空气的混合物，开始着火时的反应容器器壁的最低温度。

A9.14 爆炸上限 可燃气与空气混合，形成可燃性混合气的上限值，气体和液体的单位用（%V/V）表示，粉尘用（mg/m3）表示。

A9.15 爆炸下限 可燃气与空气混合，形成可燃性混合气的下限值，单位表示与上限值相同。

A9.16 溶解性 在常温常压下物质在溶剂中的溶解性，分别用混溶、易溶、溶于、微溶、不溶表示其溶解程度。

A9.17 主要用途 填写其主要用途[C]。

A9.18 其他理化性质 对某些物质特有的性质设立了非固定的数据项，如：颗粒大小、挥发性有机物含量、蒸发速率、粘度、放射性、凝固点、腐蚀性、爆燃点、爆速、最小点火能等[C]。

A10 稳定性和反应性（stability and reactivity）

A10.1 稳定性 在常温常压或预期的储存条件下，该物质的化学行为是否稳定，分别用稳定、不稳定表示。

A10.2 避免接触的条件 标明可能导致化学品发生有害影响的外界条件，如受热、光照、接触空气和潮气、震荡、挤压等。

A10.3 禁配物 明确标出化学品在其化学性质上相抵触的物质。

A10.4 聚合危害 说明该物质在外界条件下，能否出现意外的聚合反应，分别用能发生、不能发生表示。

A10.5 分解产物 定性说明物质在燃烧或发生化学反应时可能产生的最终有害物质。

A11 毒理学资料（toxicological information)

A11.1 急性毒性 用LD50、LC50表示急性毒性。

A11.2 亚急性和慢性毒性 主要填写动物经亚急性和慢性染毒后的毒作用表现及组织病理学检查的结果[C]。

A11.3 刺激性 填写对动物眼睛和皮肤的刺激性实验结果。分别用轻度、中度和重度表示其刺激强度。

A11.4 致敏性 填写动物染毒后的实验结果[C]。

A11.5 致突变性 填写沙门氏菌回变试验（Ames试验）数据为主的大鼠、小鼠、人及其它试验结果。用最低剂量表示[C]。

A11.6 致畸性 填写该化学品是否有致畸性的实验结果。可用最低剂量表示[C]。

A11.7 致癌性 填写国际癌症研究中心（IARC）专家小组的评定结论。可用最低剂量表示[C]。

A11.8 其他 填写其他相关数据，如生殖毒性，神经毒性等[C]。

A12 生态学资料（ecological information）

A12.1 生态毒性 说明该化学品对水生生物（藻类、无脊椎动物、鱼类）、对陆生生物（植物、蝗蚓、鸟类）、对有益微生物的毒性，可用半数致死剂量（LD50）、半数致死浓度（LC50）、无作用剂量（NOEL）、半数耐受量（TLm）表示。

A12.2 生物降解性 说明该化学品是否具有生物降解性，用实验数据说明其生物降解能力，以一段时间内生物降解百分率表示。

A12.3 非生物降解性 说明该化学品是否具有非生物降解性，如光解、水解。

A12.4 生物富集和生物积累性 说明该化学品是否具有生物富集的特性。可分为水生和陆生环境的生物富集，化学品被生物体摄入而存留一段时间后，摄入、分配、转化、排泄这四个相互联系的过程形成动态平衡时，化学品在生物体内和环境介质中的浓度比衡定值。如填写鱼的生物富集系数（BCF）值[C]。

A12.5 其他有害作用 指对破坏臭氧层及全球变暖的潜在影响[C]。

A13 废弃处置

A13.1 废弃物性质 标明废弃物是否属于危险废物。判断标准为国家危险废物名录。

A13.2 废弃处置方法 只填写对不能再利用的有害化学物质进行无害化的最后处理方法，如：焚烧炉焚烧、化学氧化、溶解、深层掩埋等。

A13.3 废弃注意事项 当在进行化学品及其外包装废弃处置时，保护操作者和环境所需要的条件。

A14 运输信息（transport information）

A14.1 危险货物编号 按GB6944-86填写其危险类别及分类号。

A14.2 UN编号 联合国《关于危险货物运输的建议书》规定的编号。

A14.3 包装标志 填写危险货物危险性的程度，明确标出（主、次）危险性。

A14.4 包装类别 按GB/T15098-94的划分原则确定包装类别。

A14.5 包装方法 按《危险货物运输管理规则》（铁道部颁布）和联合国《关于危险货物运输的建议书》的规定填写。

A14.6 运输注意事项 填写运输化学品时，应注意的运输条件、预防措施、包装方法及材料、标志等，同时应注意（航运、船运、铁路运输、公路运输等）可能发生的意外情况的预防。

A15 法规信息（regulatory information）

A15.1 国内化学品安全管理法规 主要为化学品管理、使用以及操作者提供有关化学品方面的国内法规资料。如化学危险物品安全管理条例[A]。

A15.2 国际法规 主要提供有关化学品管理及操作的国际法规资料[C]。

A16 其他信息（）

A16.1 参考文献

A16.2 填表时间 填写本CSDS的时间[A]。

A16.3 填表部门 填写本CSDS的部门[A]。

A16.4 数据审核单位 填写审核本CSDS单位[A]。

A16.5 修改说明 填写修订本CSDS时须做的简单说明[A]。

A16.6 其他信息 需补充的其他信息资料或说明[C]。

- 化学品安全技术说明书编写和使用要求

1 编写要求

安全技术说明书规定的十六大项内容在编写时不能随意删除或合并，其顺序不可随意变更。各项目填写的要求、边界和层次，按"填写指南"进行。其中十六大项为必填项，而每个小项可有三种选择，标明[A]项者，为必填项；标明[B]项者，此项若无数据，应写明无数据原因（如无资料、无意义）；标明[C]项者，若无数据，此项可略。

安全技术说明书的正文应采用简捷、明了、通俗易懂的规范汉字表述。数字资料要准确可靠，系统全面。

安全技术说明书的内容，从该化学品的制作之日算起，每五年更新一次，若发现新的危害性，在有关信息发布后的半年内，生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。

2 种类

安全技术说明书采用"一个品种一卡"的方式编写，同类物、同系物的技术说明书不能互相替代；混合物要填写有害性组分及其含量范围。所填数据应是可靠和有依据的。一种化学品具有一种以上的危害性时，要综合表述其主、次危害性以及急救、防护措施。

3 使用

安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务随商品在市场上流通。 化学品的用户在接收使用化学品时，要认真阅读技术说明书，了解和掌握化学品的危险性，并根据使用的情形制订安全操作规程，选用合适的防护器具，培训作业人员。

4 资料的可靠性

安全技术说明书的数值和资料要准确可靠，选用的参考资料要有权威性，必要时可咨询省级以上职业安全卫生专门机构。

## MSDS内容

1. 物质或混合物和供应商的名称;2. 危险性鉴定;3. 组成/成分的信息物质;4. 急救措施;5. 消防措施;6. 事故解除措施;7. 搬运与贮存;8. 暴露控制/人员保护;9. 物理和化学性质;10. 稳定性和反应性;11. 毒理信息;12. 生态信息;13. 处置要求;14. 运输信息;15. 法规信息;16. 其它信息。

### MSDS对企业产品出口的作用

在国际贸易中，MSDS的质量是衡量一个公司实力、形象以及管理水平的一个重要标志，高质量的化学产品配有高质量的MSDS，势必增加更多的商机。让具有国际水平的专家帮你编制，高水准的MSDS对促进贸易的成功很关键，是企业有效的形象宣传，相对来说，费用并不高。

申请编制MSDS需要提供些什么?

申请人或公司名称、地址、联系人、电话、传真、邮箱、产品名称、产品型号、产品性质、最终用途、出口国、产品包含的化学成分名称及成分百分比(CAS NO.)、产品物理性质等。

MSDS应用的行业　涉及：胶粘剂，胶浆;文具-修正液;涂料、油漆;再加工塑料粒;锂电池;聚氯乙烯(PVC);铁丝,铝纸;聚氯乙烯(PVC)包装材料;芳香剂;消毒杀菌剂(手);泡沫塑料;润唇膏;润肤霜;摩沙膏等。

### MSDS标准/格式

欧盟 2001/58/EC(欧盟委员会)，1999/45/EC，67/548/EEC (全16项，应用最广)

美国 OSHA 1910.1200 (8项内容)

加拿大 WHMIS (9项内容)

美国标准协会 ANSI以及国际标准机构ISO建议实行(16项)

中国GB 16483-2000 (16项)

### MSDS编制流程

一、填写MSDS申请表

二、收到申请表后相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传,收到水单安排MSDS编写工作

三、MSDS完成后，实验室相关人员会先E-Mail报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

### 编制高质量MSDS的难点：

除了测试化学品的理化特性外，测试化学品的毒理数据费用太高。如果化学品是复合品或掺有添加剂或存在反应副产品，那么编制者就很难对该产品毒理性能做出正确的评估。如果供应商提供的MSDS存在错误或失实，或故意隐瞒有害信息，造成用户的人员伤亡或环境污染，用户往往要求MSDS的提供单位承担相应的法律责任。

编制的MSDS必须符合买方所在国家和地区的有关危险化学品的法律法规。然而不同的国家，甚至同一个国家不同的州（例如：美国）都有自己对MSDS的不同要求。同时一些数据或名录也会经常变化（例如，ACGIH每年一次公布新的接触阈值，NTP每两年一次公布新的致癌物质名录），所以使得编制符合要求的MSDS更为困难。

化学品安全技术说明书（MSDS）为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。在一些国家，MSDS也称作物质安全技术说明书（SDS），ISO 11014中采用SDS术语。 
　　MSDS是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。

化学品安全技术说明书编写和使用要求 
1 编写要求
　　安全技术说明书规定的十六大项内容在编写时不能随意删除或合并，其顺序不可随意变更。各项目填写的要求、边界和层次，按"填写指南"进行。其中十六大项为必填项，而每个小项可有三种选择，标明[A]项者，为必填项；标明[B]项者，此项若无数据，应写明无数据原因（如无资料、无意义）；标明[C]项者，若无数据，此项可略。
　　安全技术说明书的正文应采用简捷、明了、通俗易懂的规范汉字表述。数字资料要准确可靠，系统全面。
　　安全技术说明书的内容，从该化学品的制作之日算起，每五年更新一次，若发现新的危害性，在有关信息发布后的半年内，生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。

2 种类

安全技术说明书采用"一个品种一卡"的方式编写，同类物、同系物的技术说明书不能互相替代；混合物要填写有害性组分及其含量范围。所填数据应是可靠和有依据的。一种化学品具有一种以上的危害性时，要综合表述其主、次危害性以及急救、防护措施。 
3 使用
　　安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务随商品在市场上流通。 化学品的用户在接收使用化学品时，要认真阅读技术说明书，了解和掌握化学品的危险性，并根据使用的情形制订安全操作规程，选用合适的防护器具，培训作业人员。
4 资料的可靠性
　　安全技术说明书的数值和资料要准确可靠，选用的参考资料要有权威性，必要时可咨询省级以上职业安全卫生专门机构。该查询的所有结果为安全文化网根据既有的资料进行编辑处理的结果，发现部分数据的冲突，请及时联系我们。

需要牢记的是，MSDS上所提供的信息对于使用者来说也许是唯一的信息来源，所以，提供规范、正确而且全面的产品安全说明书十分重要。